PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Mórahalom, 499,5 kW teljesítményű napelemes kiserőmű telepítése

KEOP-4.10.0/C-2012 pályázati program keretében

„Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” címmel

KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180

Az Új Szécheny Terv keretében Környezet és Energetikai Operatív Program 2007-2013 programozási időszak pályázati kiírásban elnyert támogatásból 2014 – 2015-ben.

Megvalósítás helyszíne:

6782 Mórahalom, 0105/33 hrsz

Rövid összefoglalás a projektről

A Pályázó, Mórahalom Önkormányzata Mórahalom külterületén, Szegedtől mintegy 15 kmre, az M5-ös autópályától néhány percre, az 1,25 ha nagyságú területen - amelynek

helyrajzi száma 0105/33 - 2100 db, összesen 499,5 kWp villamos teljesítményű napelemet kíván elhelyezni. A projekt keretein belül Mórahalom város külterületén a 0105/33 hrsz.-ú ingatlanon, a Borház melletti területen 1,25 ha területen 499,5 kW-os teljesítményű napelemes villamos kiserőmű épül, amely 1.800 darab monkristályos, egyenként 280W teljesítményű déli irányba fordított napelemből fog állni, 30 fokban megdöntve lesznek felszerelve az erre a célra kialakított, rozsdamentes acél és alumínium elemek felhasználásával épült tartószerkezetre. A napelem blokkok 30V egyenfeszültséget, 8A áramsűrűség mellet szolgáltatnak. A napelemek által a napsugárzás segítségével előállított egyenáramot 15 darab, egyenként 33.300 W váltóárami teljesítmény leadására képes inverter alakítja át váltóárammá. Az így megtermelt és előállított kisfeszültségű elektromos váltóáramot az ingatlanon elhelyezett 0,4/20 kV-os betonházas transzformátor állomás alakítja át középfeszültségre, majd innen kerül továbbításra a nem messze elhelyezkedő oszlopkapcsolóhoz, ahol a rendszer a 20 kV-os hálózatra csatlakozik.

A terület tulajdonosa a város önkormányzata. A helyi szabályozási terv szerint

termőföldként hasznosítható terület átsorolásra került, 2012-ben határozat született az

ingatlan más célú hasznosításának engedélyezésérol.

A becsült Működési költségek:

| Költségtétel | Költség [eFt/év] |
| --- | --- |
| Távfelügyelet díja Ügyvitel (számlázás, könyvelés, menetrendadás) Karbantartás Terület gondozása | 140,- 360,- 1.500,- 500,- |
| Összesen: | 2.500,- |

Az évi megtermelt villamos energia 611 MWh/év, ami a maximális teljesítménnyel számítva 1220 óra csúcsidőt eredményez. A mintegy 10.000 kWh/év önfogyasztáson felül a teljes megtermelt energia értékesítésre kerül.

Az elmúlt 30 év átlaga alapján 2102h a napsütéses órák száma, amiből a nyári félévre 1522h jut, ezért a tervek szerint összesen évi 620.000,- kWh fog termelni KÁT, azaz kb. 19.951.600,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 25.338.532,- Ft tudjuk majd eladni és betáplálni az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó elektromos hálózatába a jelenlegi KÁT átvételi áron.

A projekt tervezett indikátor mutatói:

• Az 1 tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített elszámolható költség

széndioxid egyenértékben kifejezve (ezerFt/tCO2eq/év): 664,33

• Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (GJ/év): 2201,47

• Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés)

(GWh/év): 0,61152

• Üvegház Hatású Gáz kibocsátás csökkentése (t/év): 566,7

| Projekt költségvetése: |  |
| --- | --- |
| - Összköltsége: | nettó 376,475 millió Ft |
| - Az 68,27%-os támogatás összege: | nettó 257,019 millió Ft |
| - Az 31,73%-os önerő összege: | nettó 119,456 millió Ft |
| - NFM Önerő támogatás: | nettó 116,827 millió Ft |
| - BM Önerő támogatás: | nettó 27,998 millió Ft |

A közbeszerzés nyertes kivitelezőjével a Vállalkozási Szerződést várhatóan leghamarabb 2015. júliusában írhatjuk majd alá. Az építési munkálatok ezt követően kezdhető meg. Műszaki átadás-átvétel előre láthatólag 2015. október 15-ét követően kezdhetjük majd meg.

A használatba vételi eljárás várhatóan 2015. november hónapban fejeződhet be.

A össz.költségvetése nettó 376,475 millió Ft, melyhez a 68,27%-os támogatás nettó 257,019 millió Ft és a település jelentős önkormányzati forrása mellett épülhet meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Struktúrális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.