TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

a  Mórahalom, Kissori út 6. Hrsz.:919 sz. alatti Zöldségcsomagoló és zöldségüzlet tartószerkezeti kiviteli tervéhez

BEVEZETÉS

Jelen tartószerkezeti műszaki leírás a Mórahalom, Kissori út 6. Hrsz.:919 sz. alatti Zöldségcsomagoló üzem tartószerkezeti kiviteli tervéhez készült. A munkára Csontos Attila - építésztervező kért fel.

ELŐZMÉNYEK, FELADAT

A meglévő – jelenleg kihasználatlan - csarnok, acél tartószerkezettel, falazott oldalfalakkal készült az 1970-es években. Az építtető az épület belső átalakításával egy zöldségcsomagoló üzemet és zöldségüzletet szeretne kialakítani. A tervek szerint a csarnokhoz készülne új előtető is, de ezen kívül további bővítést nem tervez.

A munkához a következő adatszolgáltatást kaptam:

- Építési engedélyezési tervcsomag

- Tartószerkezeti szakértői szakvélemény

TALAJMECHANIKA, ALAPOZÁS

A helyszínre talajvizsgálati jelentés nem készült. Így a tervezett két pontalap alapozási síkját a terepszint alatt -1,30m-re adom meg. Amennyiben nem éri el a teherbíró talajt, úgy tovább kell mélyíteni annyira, hogy az alaptest minimum 20cm-re a teherbíró talajban legyen. Feltöltésre, szerves talajra alapozni tilos! A betonozást az alapárok kiemelést követően 1 napon belül meg kell kezdeni. Esős időben történő alapozás esetén az alapozási sík feletti 15-20 cm-es talajrészt csak közvetlenül a betonozás előtt szabad kiemelni.

Talajvíz helyzete nem ismert. Amennyiben az építés során nem lesz talajvíz, úgy a talaj az alapgödrökből dúcolás nélkül szárazon, függőleges fallal kiemelhető az alapozási síkig. Talajvíz esetén viszont geotechnikai tervezőt kell értesíteni.

Belső acélszerkezet oszlopaihoz külön alapozás nem készül, a meglévő betonaljzatra állítható ragasztott dübelekkel.

Beton (pontalap): C20/25-X0(v)H-24-F3-MSZ 4798-2015

Betonacél: S 500B

Betontakarás általában: 4,0cm

BELSŐ ÁTALAKÍTÁS, ACÉLSZERKEZET

A meglévő épületben kialakításra kerülő zöldségbolt acél tartószerkezettel és fém trapézlemezes fedéssel készül, alaprajzilag ~25x5m-en, 3 méteres keretállásokkal. A belmagasság jellemzően ~2,5 méteres, de a hűtőkamránál 4,15 m. A hűtőkamra tartószerkezetét úgy alakítottam ki, hogy a hőszigetelt burkolatot hozzá lehessen rögzíteni.

A keretek alul és felül is befogottak, az oszloptalpakat ragasztott dübelekkel kell a vasalt padlóba rögzíteni. A főszerkezet HEA, IPE, és RHS szelvényekből áll, csavarozott kapcsolattal készül. Helyszíni hegesztés csak a nyíláskiváltó kereteknél szükséges (terven jelölt helyen).

A teljes tartószerkezet üzemben előregyártható, helyszínen illeszthető. A csavarok nem előfeszített csavarként lettek méretezve, így az DIN EN 1090 szerint „kézerősen kell meghúzni”.

A zöldségbolt fedését Lindab LTP 150 v=0.88mm-es trapézlemezzel terveztem. A fémfedés – a 2 réteg OSB tábla súlyán kívül - 3kN/m2 (300kg/m2) hasznos teherrel terhelhető.

Acél minőség: S235JR, S235JRH, S235JR+N

Kiviteli osztályba sorolása: EXC2

Felületvédelem: 140mikronméter kétrétegű festés (megrendelői színben)

Hasznos teher: 3kN/m2

ELŐTETŐ

A csarnok keleti homlokzata előtt nyitott fedett árusító terasz lesz. A fedélszék acél szelemenekre (UPN140) fektetett szendvicspanel, ahol a gerenda egyrészt a meglévő épületben kialakításra kerülő falfészekbe ül be, másrészt az újonnan épülő vasbeton pengefalhoz lesz rögzítve. Maga a pengefal pontalapokra állított zsalukő pillérekből áll, felette háromszög alakú monolit vasbeton gerendával, melynek hajlása a fedélszék dőlésével megegyezik.

Beton: C20/25-X0(v)H-24-F3-MSZ 4798-2015

Betonacél: S 500B

Betontakarás: 1,5 cm

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS

A munka- és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani és tartatni.

Gáspár Balázs

okl. építőmérnök, statikus tervező

Szeged, 2017. augusztus hó			  		                 	  T-06-1111

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott statikus tervező kijelentem, hogy a Mórahalom, Kissori út 6. Hrsz.:919 sz. alatti csarnok belső átalakításához készített tartószerkezeti kiviteli tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános és eseti hatósági előírásoknak, szabványoknak. Továbbá - fent említett szerkezet - tartószerkezeteinek tervezéséhez szükséges képesítéssel és jogosultsággal rendelkezem.

A tervezéskor figyelembe vett főbb szabványok:

Eurocode 0

MSZ EN 1990:2005 - A tartószerkezetek tervezésének alapjai

Eurocode 1

MSZ EN 1991-1-1:2005 A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-3:2005 A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher

MSZ EN 1991-1-4:2007 A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás

Eurocode 2

MSZ EN 1992-1-1:2005 Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

Eurocode 3

MSZ EN 1993-1-1:2009 Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1993-1-3:2007 Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok hidegen alakított elemekre

MSZ EN 1993-1-8:2005 Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok tervezése

MSZE 21993-1-8:2008 Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok tervezése (az MSZ EN 1993-1-8:2005 nemzeti melléklete)

Eurocode 6

MSZ EN 1996-1-1:2009 Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok

Eurocode 7

MSZ EN 1997-1:2006 Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok

Eurocode 8

MSZ EN 1998-1:2008 Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok

Gáspár Balázs

okl. építőmérnök, statikus tervező

MMK-T-06-1111

Szeged, 2017. augusztus hó                                                 6729 Szeged, Zentai utca 58/a